OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy ulicy Żurawinowej

w m. Suchy Las

ANEKS  -  maj 2015 r.

Opracowanie niniejsze obejmuje zmianę projektu budowlanego

branży drogowej pn. „Przebudowa ulicy Żurawinowej w m. Suchy Las”

sporządzonego na zlecenie Gminy Suchy Las w styczniu 2013 r.

W ramach opracowania dokonano zmiany konstrukcji nawierzchni jezdni

z zaproponowanej w projekcie podstawowym jezdni z betonowej kostki

brukowej na nawierzchnię bitumiczną.

Pozostałe elementy projektu nie ulegają zmianie.

## W oparciu o rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki

###### Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych,  jakim

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  (D. U. nr 43 z dnia

# 14 maja 1999 r.) przyjęto następującą konstrukcję projektowanych elementów ulicy:

- jezdnia – opracowanie podstawowe z 2013 r.

(dla ruchu KR 2 i grupy nośności podłoża G3)

- warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie o gr. 30 cm wykonana dwuwarstwowo,

- warstwa ulepszonego podłoża gr. 15 cm z gruntu

stabilizowanego cementem w betoniarce o Rm = 2,5 MPa.

- jezdnia – konstrukcja zmieniona wprowadzona aneksem

(dla ruchu KR 2 i grupy nośności podłoża G3)

- warstwa ścieralna gr. 5 cm z betonu asfaltowego,

- podbudowa zasadnicza gr. 7 cm z betonu asfaltowego,

- podbudowa pomocnicza gr. 20 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie o uziarnieniu ciągłym,

- ze względu na konieczność spełnienia warunku mrozoodporności

(dla KR 2 i G 3  0,55 x 80 cm  =  44 cm) pod podbudową należy

wykonać warstwę ulepszonego podłoża gr. 15 cm z gruntu

stabilizowanego cementem w betoniarce o Rm = 2,5 MPa.

Dla zmienionej wersji projektu opracowany został nowy przedmiar robót.

Pozostałe elementy projektu nie ulegają zmianie.

Zaproponowana korekta jest zmianą nieistotną i nie wymaga zmiany

pozwolenia na budowę.

Opracował

mgr inż. Grzegorz Nowacki

Poznań, maj 2015 r.