Wymagania dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 wraz z normatywnym wyposażeniem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Golęczewie. (stan na 07.07.2015 r.)

I. WYMAGANIA PODSTAWOWE

1.1. Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (t.j. Dz.U. z 2012 r. Nr 198 poz. 1137 ze zm.).

1.2. Pojazd musi posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (t.j.:Dz. U. Z 2009 r. nr 178, poz. 1380, ze zm.).

1.3. Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać wymagania Rozporządzenia Ministrów: spraw

wewnętrznych, obrony narodowej, finansów oraz sprawiedliwości z dnia 17 października 2014 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. 2014, poz. 1421) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. nr 32 z 2003 r. poz. 262 ze zm.)

1.4. Pojazd musi spełniać wymagania techniczno-użytkowe określone w załączniku do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Z 2010 r. nr 85 poz. 553, ze zm.).

1.5. Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać wymagania normy PN-EN 1846-1 i PN-EN 1846-2 lub równoważne w zakresie odpowiednim do przedmiotu zamówienia.1.4 Samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia wyrobu, do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wydany przez polską jednostkę certyfikującą.

1.6. Samochód musi posiadać aktualne świadectwo homologacji typu podwozia.

II. PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE

2.1 Masa całkowita dopuszczalna samochodu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem)- maks. 16 000 kg

2.2 Maksymalna zewnętrzna obrysowa średnica zawracania – maks. 18 m.

2.3 Samochód wyposażony w silnik wysokoprężny o mocy min. 280 KM. Dopuszcza się samochód wyposażony w skrzynię biegów manualną lub automatyczną.

III. PODWOZIE Z KABINĄ

3.1 Samochód fabrycznie nowy.

3.2 Samochód wyposażony w podwozie drogowe w układzie napędowym: 4x4 –uterenowiony z :

przekładnią rozdzielczą z możliwością wyboru przełożeń  szosowych i terenowych

blokadą mechanizmu różnicowego tylnego mostu

z blokadą mechanizmu różnicowego przedniego mostu

z blokadą mechanizmu międzyosiowego

napęd stały osi tylnej

średnica osadzenia opon 22,5”

na osi przedniej koła pojedyncze , na osi tylnej koła podwójne.

pojazd wyposażony w hamulce przewidziane przez producenta pojazdu, np.:

- tarczowe przedniej osi i bębnowe tylnej osi lub

- bębnowe obu osi (przedniej i tylnej) lub

- tarczowe obu osi (przedniej i tylnej).

3.3 Samochód wyposażony w:

system ABS- z możliwością odłączenia podczas jazdy w terenie

silnik wyposażony w hamulec silnikowy

 wciągarkę o napędzie elektrycznym 24 V umieszczoną z przodu pojazdu- min. siła uciągu wyciągarki: 6000 kg, z zabezpieczeniem przeciążeniowym, wyposażona w układ sterowania, rolkową prowadnicę liny oraz pokrowiec,  lina dł. min. 25 m, spełniającą Normę Bezpieczeństwa dla wciągarek PN EN 14492-1 lub równoważną.

3.4 Samochód wyposażony w silnik o zapłonie samoczynnym , posiadający aktualne normy ochrony środowiska (czystości spalin) spełniający normę emisji spalin minimum EURO 5 (lub nowszą).

3.5 Zawieszenie osi przedniej:

mechaniczne- resory paraboliczne, amortyzatory teleskopowe, stabilizator przechyłów

Zawieszenie osi tylnej:

mechaniczne- resory paraboliczne, amortyzatory teleskopowe, stabilizator przechyłów

3.6 Kabina fabrycznie jednomodułowa czterodrzwiowa, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy),

Kabina wyposażona w :

klimatyzację

indywidualne oświetlenie do czytania mapy dla pozycji dowódcy

niezależny układ ogrzewania, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku

reflektor pogorzeliskowy na zewnątrz kabiny z gniazdem elektrycznym z prawej strony

poręcz do trzymania w tylnej części kabiny

zewnętrzną osłoną przeciwsłoneczną z przodu dachu kabiny

elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i dowódcy

elektrycznie sterowane lusterka po stronie kierowcy i dowódcy

lusterka zewnętrzne, elektrycznie podgrzewane (główne i szerokokątne)

lusterko rampowe- krawężnikowe z prawej strony

lusterko rampowe- dojazdowe, przednie

wywietrznik dachowy

lampy przeciwmgielne z przodu pojazdu

Kabina wydłużona wyposażona dodatkowo:

w uchwyty na 4 aparaty oddechowe, umieszczone w oparciach tylnych siedzeń.

odblokowanie każdego aparatu indywidualnie

dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. w

czasie hamowania pojazdu

uchwyty na aparaty powietrzne nie powinny ograniczać przestrzeni załogi

schowek pod siedzeniami w tylnej części kabiny

3.7 Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. Siedzenia pokryte materiałem łatwozmywalnym, o zwiększonej odporności na ścieranie. Fotele wyposażone w zagłówki. Fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia

3.8 W kabinie kierowcy zamontowane następujące urządzenia:

radiotelefon samochodowy o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25 W,

odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA ,min 125

kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min. 14 znaków. Obrotowy potencjometr siły głosu.

radio z odtwarzaczem CD

podest do ładowarek radiostacji przenośnych i latarek z wyłącznikiem.

3.9 Dodatkowe urządzenia zamontowane w kabinie:

sygnalizacja otwarcia żaluzji, skrytek i podestów

sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu

sygnalizacja załączonego gniazda ładowania

główny wyłącznik oświetlenia skrytek

sterowanie zraszaczami

sterowanie niezależnym ogrzewaniem kabiny i przedziału pracy autopompy

kontrolka włączenia autopompy

wskaźnik poziomu wody w zbiorniku

wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku

wskaźnik niskiego ciśnienia

wskaźnik wysokiego ciśnienia

3.10 Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno- ostrzegawcze (akustyczne i świetlne), pojazdu

uprzywilejowanego. Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych. Głośnik lub głośniki o mocy min. 200W

Lampa zespolona z napisem „STRAŻ”- płaska z lampami LED umieszczona na dachu kabiny i jedna lampa niebieska LED, umieszczona na ścianie tylnej pojazdu lub na tylnej części dachu pojazdu.

Sterowanie przy pomocy manipulatora na elastycznym przewodzie ,zmiana modulacji dźwiękowej sygnału poprzez klakson pojazdu, manipulator powinien być funkcjonalny, czytelny i posiadać wyraźne, podświetlane oznaczenia trybu pracy w ciągu dnia i nocy.

Wymagana funkcjonalność podstawowa:

załączenie sygnałów dźwiękowych i świetlnych jednym przyciskiem (pojedyncze krótkie naciśnięcie przycisku)

wyłączenie sygnałów dźwiękowych(pojedyncze krótkie naciśnięcie przycisku)

wyłączenie sygnałów dźwiękowych, świetlnych (pojedyncze długie naciśnięcie przycisku)

Lampa zespolona i pojedyncza –z zabezpieczeniem ochronnym

dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie LED z przodu pojazdu.

oraz „fala świetlna” LED umieszczona na tylnej ścianie nadwozia

zabudowę pojazdu wyposażyć w 4 lampki niebieskie diodowe pulsujące umieszczone po dwie na każdą stronę-u góry nadwozia, połączone w systemie z pulsacyjnymi z przodu

3.11 Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu.

3.12 Pojazd wyposażony w integralny układ z wyrzutnikiem do ładowania akumulatorów z

zewnętrznego źródła ~230V, z gniazdem przyłączeniowym z wtyczką i przewodem umieszczonym po lewej stronie . Złącze musi być samo rozłączalne w momencie rozruchu silnika. Ładowarka-prostownik zamontowana na samochodzie . W kabinie kierowcy sygnalizacja podłączenia instalacji i prostownika do zewnętrznego źródła.

3.13 Pojazd wyposażony w zewnętrzne szybkozłącze do uzupełniania powietrza w układzie pneumatycznym z sieci stacjonarnej

3.14 Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego (jako

sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania).

3.15 Pojazd wyposażony w sygnał pneumatyczny, włączany dodatkowym włącznikiem z miejsca

dostępnego dla kierowcy i dowódcy

3.16 Wylot spalin: wg. producenta podwozia.

3.17 Pojazd wyposażony w hak holowniczy, przystosowany do ciągnięcia przyczep, zgodnie z

homologacją podwozia, o masie min. 10 ton Złącza elektryczne i pneumatyczne muszą współpracować z przyczepą  wyposażoną w ABS i EBS. Instalacja elektryczna musi współpracować z przyczepami wyposażonymi w ledowe źródła światła.

3.18 Z przodu samochodu wyciągarka elektryczna o sile uciągu minimum 7 ton

3.19 Ogumienie uniwersalne, szosowo-terenowe z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych

3.20 Pełnowymiarowe koło zapasowe na wyposażeniu pojazdu Dopuszcza się brak stałego zamocowania w pojeździe

3.21 Kolory samochodu:

elementy podwozia, rama – w kolorze czarnym lub zbliżonym

błotniki i zderzaki – w kolorze białym

żaluzje skrytek – w kolorze naturalnym aluminium

kabina, zabudowa– w kolorze czerwonym RAL 3000.

IV. ZABUDOWA POŻARNICZA

4.1 Maksymalna wysokość całkowita pojazdu-3200mm

Zabudowa nadwozia wykonana z materiałów odpornych na korozję.

Wewnętrzne poszycia skrytek wykonane z anodowanej blachy aluminiowej

Po trzy skrytki na bokach pojazdu (w układzie 3+3+1)

Pomiędzy kabiną a zabudową pożarniczą zamontowana osłona ochronno-maskująca

4.2 Wymagane otwierane lub wysuwne podesty pod wszystkimi schowkami

bocznymi zabudowy, które umożliwią łatwy dostęp do sprzętu.

Musi być zainstalowany podest otwierany lub wysuwny nad kołami tylnymi po obu stronach

zabudowy.

4.3 Otwarcie lub wysunięcie podestu, musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy. Otwierane lub wysuwne podesty poza obrys pojazdu, muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze

4.4 Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wysokociśnieniowej wyposażone w oświetlenie , podwójne

listwy- LED, umieszczone pionowo po obu stronach schowka, przy prowadnicy żaluzji, włączane

automatycznie po otwarciu drzwi-żaluzji skrytki. W kabinie zamontowana sygnalizacja otwarcia skrytek.

Główny wyłącznik oświetlenia skrytek, zainstalowany w kabinie kierowcy

4.5 Skrytki otwierane przez podesty - wyposażone w oświetlenie , listwy- LED włączane

automatycznie po otwarciu podestu. W kabinie zamontowana sygnalizacja otwarcia skrytek.

4.6 Pojazd posiada oświetlenie pola pracy wokół samochodu (oświetlenie składające się z lamp bocznych do oświetlenia dalszego pola pracy i zewnętrznych listew LED, zamontowanych bezpośrednio nad żaluzjami, do oświetlenia pola bezpośrednio przy pojeździe). W kabinie musi być zainstalowany włącznik do załączenia oświetlenia zewnętrznego, z możliwością sterowania oświetleniem z tablicy autopompy Pojazd posiada oświetlenie powierzchni dachu. Oświetlenia włączane z przedziału autopompy

Uwaga:  Zamawiający dopuszcza zmianę typu oświetlenia, jego  ilości itp., wymaga się jednak funkcjonalności jak opisana powyżej.

4.7 Szuflady i wysuwane tace automatycznie ,blokują się w pozycji wsuniętej i całkowicie wysuniętej i posiadają zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem. Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu, posiadają oznakowanie ostrzegawcze

4.8 Półki sprzętowe wykonane z aluminium, w systemie z możliwością regulacji położenia (ustawienia)

wysokości półek-w zależności od potrzeb

4.9 Schowki wyposażone w regały wysuwne lub obrotowe na urządzenie ratownicze, agregat

prądotwórczy

Regał obrotowy lub wysuwny –wyposażony w zestaw sprzętu m.in :

łom zwykły-1szt.

łomo-wyciągacz-1szt.

młotek 2 kg i 4 kg- po 1szt.

siekiera-1szt.

nożyce do drutu-1szt.

4.10 Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami aluminiowymi Drzwi żaluzjowe wyposażone w

zamki, jeden klucz pasuje do wszystkich zamków. Wymagane dodatkowe zabezpieczenie przed otwarciem żaluzji -typu rurkowego

4.11 Dach zabudowy wykonany w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym. Balustrada

ochronna boczna dachu wykonana jako jednolita nierozłączna część z nadbudową pożarniczą lub

barierka rurowa, o wysokości min 80 mm.

4.12 Na dachu pojazdu zamontowana zamykana skrzynia aluminiowa na drobny sprzęt o wymiarach w

przybliżeniu 1400x460x270 mm, posiadająca oświetlenie wewnętrzne oraz uchwyty na

drabinę nasadkowa ,uchwyty na węże ssawne, bosak, mostki przejazdowe, tłumice itp.

4.13 Pojazd posiada drabinkę do wejścia na dach z tyłu samochodu ,wykonana z materiałów

nierdzewnych, umieszczoną po prawej stronie .W górnej części drabinki zamontowane poręcze ułatwiające wchodzenie

4.14 Powierzchnie platform, podestów roboczych i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym

4.15 Zbiornik wody o pojemności minimum 2,5 m3, wykonany z materiałów kompozytowych

Zbiornik wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed swobodnym wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik wyposażony w falochrony i właz rewizyjny.

4.16 Zbiornik wody wyposażony w nasadę 75, umiejscowioną na prawym boku z tyłu pojazdu,

Wlot do napełniania z hydrantu wyposażony w zawór odcinający oraz sito. Zbiornik wyposażony w urządzenie przelewowe zabezpieczające przed uszkodzeniem podczas napełniania.

Układ zbiornika wyposażony w automatyczny zawór napełniania hydrantowego zabezpieczającego

przed przepełnieniem zbiornika wodnego z możliwością przełączenia na pracę ręczną.

4.17 Zbiornik środka pianotwórczego, wykonany z materiałów kompozytowych, odpornych na działanie

dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów o pojemności 10%

pojemności zbiornika wodnego. Tolerancja pojemności ±1%

Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym, możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu.

4.18 Układ wodno-pianowy wyposażony w ręczny lub automatyczny dozownik środka pianotwórczego

dostosowany do wydajności autopompy, zapewniający uzyskiwanie co najmniej stężeń 3% i 6%

(tolerancja +0,5%) w całym zakresie pracy

4.19 Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami

żaluzjowymi. Na wlocie ssawnym pompy musi być zamontowany element zabezpieczający przed

przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika

zewnętrznego jak i ze zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację

autopompy.

4.20 Autopompa dwuzakresowa ze stopniem wysokiego ciśnienia

wydajność , min.2400 l/min, przy ciśnieniu 8 bar i głębokości ssania 1,5m

wydajność stopnia wysokiego ciśnienia, min. 250 l/min przy ciśnieniu 40 bar

(parametry muszą być zgodne ze świadectwem CNBOP dla ww. autopompy)

4.21 Autopompa umożliwia podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do minimum:

dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu, po bokach.

wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia

działka wodno – pianowego

zraszaczy

Autopompa umożliwia podanie wody do zbiornika samochodu.

Autopompa wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody:

z głębokości 1,5 m w czasie do 30 sek.

z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sek.

Autopompa wyposażona w układ utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, umożliwiający sterowanie z regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy, oraz automatyczny sterownik zabezpieczający przed suchobiegiem pompy.

Układ wodno-pianowy wyposażony w system zabezpieczający przed przeciążeniami hydraulicznymi.

4.22 Na wlocie ssawnym autopompy , zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do

pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i ze zbiornika

własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy.

4.23 W przedziale autopompy znajdują się co najmniej następujące urządzenia kontrolno – sterownicze

pracy pompy:

manowakuometr

manometr niskiego ciśnienia

manometr wysokiego ciśnienia

wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu

wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku

regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu

miernik prędkości obrotowej wału pompy

wyłącznik silnika pojazdu

kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnik

kontrolka włączenia autopompy

licznik motogodzin-pracy autopompy

W przedziale autopompy należy, zamontować zespół:

sterowania automatycznym układem utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, umożliwiający

sterowanie z regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy

sterownia automatycznym zaworem napełniania hydrantowego zabezpieczającym przed

przepełnieniem zbiornika wodnego z możliwością przełączenia na pracę ręczną

sterowania ręcznym lub automatycznym układem dozowania środka pianotwórczego w całym

zakresie pracy autopompy

4.24 W przedziale pracy autopompy, na tablicy sterującej, muszą być zamontowane włączniki do

uruchamiania silnika pojazdu i załączenia autopompy.

Włączniki muszą być aktywne przy neutralnej pozycji skrzyni biegów i załączonym ręcznym

hamulcu postojowym

4.25 Przedział pracy autopompy wyposażony w dodatkowy zewnętrzny głośnik z mikrofonem, połączony

z radiotelefonem samochodowym,

4.26 Przedział pracy autopompy wyposażony w system ogrzewania działający niezależnie od pracy

silnika. Montaż sterowania ogrzewaniem, z kabiny kierowcy.

4.27 Wszystkie elementy układu wodno-pianowego , odporne na korozję i działanie dopuszczonych do

stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów.

4.28 Działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności, umieszczone na dachu pojazdu z nakładkę do

piany . Wydajność działka od 800 do 1600  l/min, przy podstawie działka zamontowany zawór

odcinający. Dopuszcza się zastosowanie zaworu odcinającego ze sterowaniem elektrycznopneumatycznym.

4.29 Samochód wyposażony w wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża min. 60 m,

umieszczoną na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności,

umożliwiającą podawanie zwartego i rozproszonego strumienia wody oraz piany.

Linia szybkiego natarcia umożliwia podawanie wody lub piany z prądownicy bez względu na stopień

rozwinięcia węża.

Zwijadło wyposażone w napęd elektryczny i ręczny.

Szybkie natarcie wyposażone w pneumatyczny system odwadniania, umożliwiający opróżnienie

linii przy użyciu sprężonego powietrza

4.30 Instalacja układu zraszaczy zasilanych od autopompy:

min. 4 dysze do podawania wody w czasie jazdy

dwa zraszacze zamontowane przed przednią osią

dwa zraszacze zamontowane po bokach pojazdu

Instalacja powinna być wyposażona w zawory odcinające (jeden dla zraszaczy przednich,

drugi dla zraszaczy bocznych) Montaż sterowania zraszaczami z kabiny kierowcy.

4.31 Pojazd wyposażony w wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt oświetleniowy zabudowany na stałe w samochodzie z najaśnicami LED o mocy strumienia świetlnego min. 30.000 lm. Wysokość min.

5 m od podłoża. Możliwość sterowania najaśnicami w płaszczyźnie pionowej i poziomej. Maszt

składany automatycznie za pomocą jednego przycisku - ustawiany automatycznie do pozycji

wyjściowej a następnie opuszczany do pozycji transportowej..

wysokość rozłożonego masztu, mierzona od podłoża do oprawy reflektorów- minimum 5 metrów.

obrót i pochył reflektorów, o kąt co najmniej od 0º ÷ 135º - w obie strony

sterowanie masztem odbywa się z poziomu ziemi.

stopień ochrony minimum IP55

złożenie masztu następuje bez konieczności ręcznego wspomagania

zamontowana automatyczna funkcja złożenia masztu

w kabinie znajduje się sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu

oprócz ręcznego, wymagane bezprzewodowe sterowanie masztem (pilotem) obrotem i pochyłem

reflektorów oraz załączeniem oświetlenia, dla każdego reflektora osobno (zasięg min. 50m)

V. WYPOSAŻENIE

5.1 Pojazd wyposażony w sprzęt normatywny (zgodnie z tabelą poniżej) oraz standardowy dostarczany z podwoziem, min: 1 klin, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny z dźwignią, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica, wspornik zabezpieczenia podnoszonej kabiny.

WYKAZ WYMAGANEGO WYPOSAŻENIA NORMATYWNEGO KTÓRE NALEŻY DOSTARCZYĆ WRAZ Z POJAZDEM (tabela):

| L.p. | NAZWA | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Latarka ręczna LED, ładowalna, zestaw (akumulator Ni-Cd, ładowarka 230V i 12V, uchwyt ładujący, koszyk na baterie) | 4 |
| 2 | Aparat powietrzny kompatybilny z aparatami FENZY, butla kompozytowa w pokrowcu, maska + sygnalizator bezruchu | 4 |
| 3 | Wąż tłoczny W-52 | 10 |
| 4 | Wąż tłoczny W-75 | 10 |
| 5 | Prądownica o parametrach nie gorszych niż: wydajność regulowana min. 200-350-500 l/min, zasięg strumienia zwartego wody min. 46 m | 2 |
| 6 | Uniwersalne narzędzie ratownicze standard 107 cm, | 1 |
| 7 | Łom | 2 |
| 8 | Łom wyciągacz hakowy | 2 |
| 9 | Szufla (typ Ergo) | 4 |
| 10 | Szpadel | 4 |
| 11 | Nożyce do cięcia prętów | 1 |
| 12 | Topór ciężki izolowany, trzonek drewniany | 2 |
| 13 | Tarcza do zatrzymywania pojazdów podświetlana | 2 |
| 14 | Wentylator oddymiający z wirnikiem typu turbinowego, napęd bezpośredni z silnika. Wydajność min. 43000 m3jh, silnik 4-suwowy o mocy min. 5,5 KM. Maksymalna waga urządzenia max. 45 kg | 1 |
| 15 | Detektor prądu przemiennego | 1 |
| 16 | Mostek przejazdowy gumowy 2x75 | 2 |
| 17 | Pachołek drogowy, składany z diodą LED kompletny | 6 |
| 18 | Znak drogowy "uwaga wypadek" | 1 |
| 19 | Rozsiewacz sorbentu | 1 |
| 20 | Tłumica gumowa ze stylem teleskopowym | 4 |
| 21 | Zasysacz liniowy Z-200 (0-6%) z wężykiem | 1 |
| 22 | Rozdzielacz kulowy 75/52-75-52 | 1 |
| 23 | Smok ssawny 110 skośny | 1 |
| 24 | Wąż ssawny gumowy 110-2500-ŁA | 2 |
| 25 | Szelki bezpieczeństwa | 2 |
| 26 | Pilarka spalinowa w wersji profesjonalnej (do zastosowań ratowniczych). Ostrza zębów tnących posiadające zbrojenie wykonane z płytek ze stopów metali twardych o wysokiej udarności. Moc silnika min. 6 KM. | 1 |
| 27 | Przedłużacz 1 fazowy 30 metrów, bęben stalowy, przewód guma 3xl,5 | 2 |
| 28 | Agregat prądotwórczy o mocy maksymalnej 9 kVA, prądnica synchroniczna IP54, silnik o mocy min. 10kVA. Wymiary nie większe niż: 700x450x600mm. Urządzenie wykonane zgodnie z normą DIN 14685 lub równoważną. | 1 |
| 29 | Radiotelefony nasobne | 6 |
| 30 | Bosak ciężki | 1 |
| 31 | Bosak lekki | 1 |
| 32 | Przełącznik 25/52 | 2 |
| 33 | Przełącznik 52/75 | 2 |
| 34 | Przełącznik 75/110 | 2 |
| 35 | Kamera termowizyjna | 1 |
| 36 | Zestaw ratownictwa medycznego, kompletny z deską ortopedyczną, hydrożelami, szynami Kramera, zestaw zgodny z wymogami KGPSP | 1 |

5.2 Na pojeździe zapewnione miejsce na przewożenie sprzętu zgodnie z „Wymaganiami dla

samochodów ratowniczo-gaśniczych”.

Szczegóły dotyczące rozmieszczenia sprzętu do uzgodnienia z użytkownikiem na etapie realizacji

zamówienia. Montaż sprzętu na samochodzie na koszt wykonawcy.

5.3 Samochód należy doposażyć w sprzęt:

kamerę monitorującą strefę z tyłu pojazdu . Kamera przystosowana do pracy w każdych

warunkach atmosferycznych . Monitor przekazujący obraz ,kolorowy o przekątnej min 5 cali ,

zamontowany w kabinie w zasięgu wzroku kierowcy

5.3.2. Sprzęt ratownictwa drogowego:

1. Rozpieracz ramieniowy 1 szt. o następujących parametrach:

a) siła rozpierania mierzona 25 mm od końcówek zamkniętych ramion – nie mniejsza niż: 46 kN,

b) siła ściskania nie mniejsza niż: 100 KN

c) rozwarcie ramion nie mniejsze niż: 700 mm

d) ciężar nie większy niż: 21 kg

2. Nożyce hydrauliczne 1szt. o następujących parametrach:

a)  klasa zdolności cięcia: min. B

b)  rozwarcie ostrzy:  nie mniejsze niż: 50 mm

c)  siła cięcia: nie mniejsza niż: 130 KN

d)  średnica ciętego pręta nie mniejsza niż: 16 mm

e)  ciężar nie większy niż:  4,5 kg

3. Nożyce hydrauliczne 1szt. o następujących parametrach:

a)  klasa zdolności cięcia: min H

b)  rozwarcie ostrzy: nie mniejsze niż 200 mm

c)  siła cięcia: nie mniejsza niż:  960 KN

d)  średnica ciętego pręta nie mniejsza niż:  39

e)  ciężar nie większy niż:  21 kg

4. Agregat hydrauliczny: 1 szt.

Napędzany silnikiem benzynowym 4-suwowy o mocy min 2 kW i  możliwości zasilania dwóch narzędzi jednocześnie. Agregat wyposażony w zawory zamykające przepływ oleju. Na agregacie zamontowane szybkozłącza do podłączenia węży hydraulicznych.

a) pojemność zbiornika oleju hydraulicznego - min. 3litry (pozwalający na skuteczną pracę dwóch narzędzi jednocześnie stanowiących wyposażenie zestawu)

b) waga: nie większa niż 30 kg

c) ciśnienie robocze min. 700 bar

5. Węże hydrauliczne 2 szt.: o długości 10m każdy - obustronnie zakończone szybkozłączami.

6. Rozpieracz kolumnowy 1 szt. o następujących parametrach

a) siła rozpierania na I tłoku – nie mniejsza niż: 180 kN

b) siła rozpierania na II tłoku – nie mniejsza niż 90 kN

c) długość w stanie złożonym – nie większa niż: 650 mm

d) długość w stanie rozłożonym– nie mniejsza niż: 1490 mm

e) skok tłoka nie mniejszy niż:  850 mm

f) waga – nie większa niż: 21 kg

7.  Zestaw końcówek do rozpieraczy kolumnowych (stożek, klin, pryzma oraz adaptery z przetyczkami – 2 rodzaje) w walizce transportowej – 1 kpl.

8.  Piła ręczna do cięcia i usuwania szyb samochodowych ze szkła klejonego, stosowanych powszechnie we wszystkich typach samochodów osobowych, ciężarowych oraz autobusach, w zestawie wybijak do szyb- waga nie większa niż: 1.5 kg

9 .  Zestaw do zabezpieczenia poduszek powietrznych kierowcy. Zestaw w walizce lub pokrowcu.

a)  rozmiary 35-39cm , 40-45cm

10.  Zestaw pokrowców ochronnych o wymiarach min. 35x30 cm – 2 szt.,65x65 cm – 1 szt., 165x65 cm 1 szt. oraz mata (plandeka) wielofunkcyjna wykonana z trwałego, wodoodpornego materiału, do rozłożenia na ziemi wszystkich narzędzi zestawu o wymiarach min. 2,0 x 2,5 m.

VI. OZNACZENIE

6.1 Wykonanie napisów na drzwiach kabiny kierowcy- “OSP+ nazwa,

oraz oznakowania numerami operacyjnymi zgodnie z obowiązującymi wymogami KG PSP

VII. OGÓLNE

7.1 Gwarancja:

Na podwozie samochodu: min. 24/36 miesięcy (zgodnie z ofertą)

Na nadwozie pożarnicze i wyposażenie: min. 24/36 miesięcy (zgodnie z ofertą)

7.2.	Oferowany pojazd winien spełniać następujące wymagania:

a)	odpowiadać parametrom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ. Urządzenia i podzespoły zamontowane w pojeździe powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych.

b)	być fabrycznie nowy i opatrzone przez producenta rokiem produkcji 2015.

c)	wykonawca musi dostarczyć najpóźniej w terminie odbioru techniczno- jakościowego (etap I zgodnie z zapisami umowy) kopię aktualnego świadectwa dopuszczenia do użytkowania samochodu, wydanego na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. 2007 nr 143 poz. 1002 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 roku zmieniającego wyżej podane rozporządzenie (Dz. U. 2010, nr 85 poz. 553). Świadectwo dopuszczenia musi potwierdzać parametry oferowanych pojazdów w zakresie parametrów objętych rozporządzeniem MSWiA. Należy również załączyć kopie (poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę) świadectw dopuszczenia CNBOP na te elementy wyposażenia pojazdu na które jest ono wymagane prawem.

d)	wykonawca musi dostarczyć najpóźniej w terminie odbioru końcowego (etap I) kopię aktualnego świadectwa homologacji wraz z opisem technicznym oferowanych podwozi potwierdzającym parametry wymagane przez Zamawiającego. W przypadku, gdy przekroczone  zostały warunki zabudowy określone przez producenta podwozia wymagane jest świadectwo homologacji typu pojazdu kompletnego oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy.

e)	wykonawca musi dostarczyć najpóźniej w terminie odbioru końcowego (etap I) dokument wystawiony przez producenta podwozia potwierdzający możliwość stosowania w oferowanych pojazdach biopaliw lub paliw z dodatkiem biokomponentów w ilości nie mniejszej niż 5%.

7.3. Odbiór końcowy samochodu nastąpi w siedzibie Zamawiającego lub w miejscu przez niego wskazanym na terenie Gminy Suchy Las.

7.4. Zamawiający wymaga w dostarczanym samochodzie:

a) pełnego zbiornika paliwa,

b) pełnych   zbiorników   na   płyny   eksploatacyjne   –   rodzaje   zastosowanych   płynów   zgodne   z

zaleceniami producenta podwozia,

c) pełnego zbiornika na środek pianotwórczy (środek pianotwórczy 3%).

7.5. Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia (najpóźniej w dniu odbioru końcowego- etap II)  wraz z samochodem: instrukcji obsługi w języku polskim do samochodu, zabudowy pożarniczej i zainstalowanych urządzeń i wyposażenia, dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania samochodu, wynikającej z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”, pozostałe dokumenty określone dokumentacją przetargową.

7.6. Wykonawca oznakuje pojazd naklejką informującą o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej zgodnie   z   wymaganiami   instytucji   zarządzającej   Wielkopolskim   Regionalnym   Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 (do uzgodnienia na etapie realizacji zamówienia).

7.7. Wykonawca zrealizuje praktyczne przeszkolenie min. czterech osób wskazanych przez Zamawiającego na  koszt  Wykonawcy w zakresie użytkowania  przedmiotu  umowy, zgodnie  z  potrzebami Zamawiającego. Szkolenie z obsługi przedmiotu  umowy odbędzie  się  najpóźniej w  dniu  odbioru  końcowego (etap II).