| NAZWA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO | ul. Kręta, Golęczewo, gmina Suchy Las, powiat poznański, województwo wielkopolskie Obręb nr: 003 Golęczewo Działki nr: 212/19, 211, 210/6 (210), 223, 178 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ZARZĄDCA DROGI | Urząd Gminy w Suchym Lesie ul. Szkolna 13 62-002 Suchy Las |  |  |
| NAZWA I ADRES INWESTORA | Urząd Gminy w Suchym Lesie ul. Szkolna 13 62-002 Suchy Las |  |  |
| NAZWA ZADANIA | „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z drogami w Golęczewie, Zielątkowie oraz wymiana sieci wodociągowej w Golęczewie z azbestowej, budowa skrzyżowania w Golęczewie ul. Dworcowa, Tysiąclecia i Lipowej” |  |  |
| NAZWA ZADANIA | Aktualizacja dokumentacji projektowej w ul. Bocznej, Krętej, Krzywej w miejscowości Golęczewo, gm. Suchy Las ROZBUDOWA UL. KRĘTEJ OD UL. STOLARSKIEJ DO UL. TYSIĄCLECIA W GOLĘCZEWIE. |  |  |
| STADIUM | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY TOM 2 – BRANŻA DROGOWA Wersja:0 Nr egzemplarza: 1 |  |  |
| NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWANIA | Biuro projektowe: BW Pracownia drogowa ul. Sportowa 9k 55-093 Brzezia Łąka |  |  |
| NAZWY I KODY: GRUP ROBÓT, KLAS ROBÓT I KATEGORII ROBÓT | Kategoria obiektu: IV Nazwa obiektu: Zjazdy Współczynnik kategorii obiektu: 5.0 Współczynnik wielkości obiektu 1.0 Kategoria obiektu: XXV Nazwa obiektu: Drogi Współczynnik kategorii obiektu: 1.0 Współczynnik wielkości obiektu 1.5 |  |  |
| ZESPÓŁ PROJEKTOWY |  |  |  |
| Funkcja | Imię i Nazwisko | Uprawnienia | Podpis |
| PROJEKTANT BRANŻA DROGOWA | mgr inż. Bartosz Wojcieszak | nr upr. DOŚ/0096/PBD/17 w specjalności drogowej |  |
| SPRAWDZAJĄCY BRANŻA DROGOWA | mgr inż. Maciej Kożuchowski | nr upr. 269/DOŚ/10 w specjalności drogowej |  |
| DATA OPRACOWANIA | MAJ 2022 r. |  |  |

Nr ewidencyjne działek, na których zlokalizowana jest inwestycja (pas drogi gminnej)

- jednostka ewid. powiat: poznański, gmina: Suchy Las, obręb: Golęczewo; arkusz: 1, działki nr: - 212/19 - 211 - 223 - 178 - 210/6 (210)

Nr ewidencyjne działek – przebudowa innych dróg publicznych

Nr ewidencyjne działek – budowa lub przebudowa sieci uzbrojenia terenu

Wyjaśnienia oznaczeń:

1	nr ewid. działek (nie ulegających podziałowi)

1/1 (1)	            1/1 -  nr ewid. działek po podziale  1 -  nr ewid. działek przed podziałem

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU BUDOWLANEGO

| Nr Tomu | Nazwa Tomu |
| --- | --- |
| 1 | Projekt zagospodarowania terenu |
| 1A | Projekt zagospodarowania terenu – Załączniki formalno - prawne |
| 2 | Projekt architektoniczno – budowlany – Branża drogowa |

Nazwa zadania:

Rozbudowa ul. Krętej od ul. Stolarskiej do ul. Tysiąclecia w Golęczewie

| SPIS DOKUMENTACJI |  |  |
| --- | --- | --- |
| PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY - CZĘŚĆ OPISOWO-RYSUNKOWA |  |  |
|  | Oświadczenie projektantów |  |
|  | Izby i uprawnienia |  |
|  | Opis techniczny |  |
|  | Cześć rysunkowa | Nr rys. |
|  | Plan orientacyjny | 1.0 |
|  | Plan sytuacyjny | 2.0 |
|  | Przekroje podłużne | 3.0 |
|  | Przekroje normalne | 4.0 |

| Oświadczenie – Klauzula Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) , Wykonawca niniejszego projektu oświadcza, że jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami i wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć a także został skoordynowany branżowo. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZWA ZADANIA | Rozbudowa ul. Krętej od ul. Stolarskiej do ul. Tysiąclecia w Golęczewie |  |  |
| ZESPÓŁ PROJEKTOWY |  |  |  |
| Funkcja | Imię i Nazwisko | Uprawnienia | Podpis |
| PROJEKTANT BRANŻA DROGOWA | mgr inż. Bartosz Wojcieszak | nr upr. DOŚ/0096/PBD/17 w specjalności drogowej |  |
| SPRAWDZAJĄCY BRANŻA DROGOWA | mgr inż. Maciej Kożuchowski | nr upr. 269/DOŚ/10 w specjalności drogowej |  |
| DATA OPRACOWANIA | MAJ 2022 r. |  |  |

Izba i uprawnienia

SPIS TREŚCI OPISU TECHNICZNEGO

1.	Informacje podstawowe	15

1.1.	Podstawa opracowania	15

1.2.	Cel i zakres opracowania	15

1.3.	Lokalizacja inwestycji	15

1.4.	Materiały wyjściowe do projektowania	15

1.5.	Zajęcie terenu	15

2.	Warunki gruntowo-wodne. Opinia geotechniczna.	16

3.	Obszar oddziaływania inwestycji	16

4.	Stan istniejący	16

5.	Istniejące uzbrojenie terenu	16

6.	Informacja o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003r. (Dz. U. z 2003 r nr 162, poz. 1568 ze zm.)	17

7.	Stan projektowany	17

7.1.	Parametry projektowane	17

7.2.	Profil podłużny	17

7.3.	Budowa/rozbudowa skrzyżowań	17

7.4.	Odwodnienie	18

7.5.	Kanał technologiczny	18

7.6.	Konstrukcja nawierzchni	18

7.7.	Elementy układu drogowego	18

7.8.	Projektowane zjazdy	19

7.9.	Elementy informacyjne dla osób niepełnosprawnych	19

7.10.	Ogrodzenia trwałe	19

7.11.	Rozbiórki	19

7.12.	Roboty ziemne	19

7.13.	Zieleń drogowa	19

7.14.	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu. Organizacja ruchu	19

8.	Etapowanie robót drogowych.	19

9.	Przewidywane zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowa użytkowników	20

10.	Uwagi końcowe	20

OPIS TECHNICZNY

Informacje podstawowe

Podstawa opracowania

Podstawę opracowania stanowi:

- Umowa jednostki projektowej z Inwestorem – Urzędem Gminy w Suchym Lesie – Umowa nr CRU 74/2021 z dnia 04.01.2021 r.

Cel i zakres opracowania

Celem jest wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby rozbudowy ul. Krętej od ul. Stolarskiej do ul. Tysiąclecia w Golęczewie.

Zakres opracowania:

- Rozbudowa ul. Krętej od ul. Stolarskiej do ul. Tysiąclecia w Golęczewie.

- Budowa nowej konstrukcji nawierzchni

- Budowa chodnika

- Budowa zjazdów indywidualnych

- Budowa przejść dla pieszych

- Rozbiórka istniejących nawierzchni

- Rozbudowa kanalizacji deszczowej

Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowania na następujących działkach ewidencyjnych:

Obręb nr: 003 Golęczewo

Działki nr: 212/19, 211, 210/6 (210), 223, 178

Materiały wyjściowe do projektowania

- Numeryczna mapa do celów projektowych w skali 1:500 wraz z uzbrojeniem

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. nr 156, poz. 1118 z 2006 r. ze zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 129, poz. 902 ze zmianami),

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. nr 108, poz. 908 ze zmianami),

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2003, nr 80, poz. 721 ze zmianami),

- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. nr 170, poz. 1393),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. nr 177, poz. 1729),

- inne aktualnie obowiązujące przepisy i normy w zakresie budowy dróg,

- katalogi elementów drogowych

Zajęcie terenu

Inwestycja zlokalizowania na następujących działkach ewidencyjnych:

Obręb nr: 003 Golęczewo

Działki nr: 212/19, 211, 210/6 (210), 223, 178

Warunki gruntowo-wodne. Opinia geotechniczna.

Dla opracowania projektu wykonano badania geotechniczne oraz dokumentację geotechniczną. Badania wykonała firma GEODRILL z Poznania.

Dla określenia warunków posadowienia obiektu wykonano 168 odwiertów o głębokości 6,0 m p.p.t oraz 16 sondowań dynamicznych DPL. Przekroje geotechniczne oraz karty otworów zamieszczono w opracowaniu branży geotechnicznej.

Na podstawie wykonanych badań oraz przeprowadzonych analiz, warunki geotechniczne należy zakwalifikować jako proste i lokalnie złożone. Ustabilizowany poziom wody gruntowej występuje (styczeń 2016 r.) na rzędnej ok. 84,30 m n.p.m. do 93,40 m n.p.m. Nasypy niebudowlane zalegają lokalnie na niewielkiej głębokości ( maksymalnie do 1,7m p.p.t.), grunty słabonośne (grunty morenowe plastyczne) występują lokalnie na róznych głębokościach. Na pozostałym obszarze stwierdza się zaleganie głównie gruntów nośnych w postaci piasków, pyłów i glin morenowych.

Zgodnie z klasyfikacją podaną w §4.2 Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463) w podłożu przewiduje się wystąpienie: − prostych oraz lokalnie złożonych warunków gruntowych.

Przedmiotowa inwestycja zgodnie z zapisami §4.3 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463) oraz oceną projektanta została zakwalifikowana pod względem geotechnicznych:

− do pierwszej kategorii geotechnicznej..

Obszar oddziaływania inwestycji

Obszar oddziaływania obiektu określono na podstawie:

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015r, poz.460 z poźn. zmianami) art.42 , 43

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowalne (Dz.U. z 2016r., poz.290 poźn. zmianami)

Obszar oddziaływania obiektu zawiera się w liniach rozgraniczających inwestycji.

Stan istniejący

Istniejąca droga gminna – ulica Kręta ma nawierzchnię gruntową, szerokości jezdni wynosi od 3,1 m do 7.6 m.

Sieci elektroenergetyczne:

Na terenie objętym projektem występuje kablowa sieć energetyczna średniego napięcia, sieć niskiego napięcia, w wykonaniu napowietrznym. Urządzenia energetyczne należą do Enea Operator sp. z o.o, a oświetlenia drogowego do Gminy Suchy Las.

Odwodnienie drogowe

Na terenie objętym projektowaną inwestycją istnieją występuję urządzenia infrastruktury technicznej zaopatrujące mieszkańców w wodę, gaz, elektrykę oraz teletechnikę. Ulica Kręta jest w stanie obecnym drogą gruntową - brak istniejącej sieci kanalizacji deszczowej.

Kolizje gazowe

Na terenie objętym projektowaną inwestycją istnieje wiele urządzeń infrastruktury technicznej zaopatrujące mieszkańców w wodę, elektrykę oraz teletechnikę.

W terenie jest istniejąca sieci gazowa dn63 wraz z przyłączami.

Istniejące uzbrojenie terenu

W zakres projektowanej inwestycji występuje następujące uzbrojenie techniczne:

- sieć elektroenergetyczna

- sieć gazowa

- sieć wodociągowa

- sieć telekomunikacyjna

Informacja o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003r. (Dz. U. z 2003 r nr 162, poz. 1568 ze zm.)

W zakresie inwestycji nie znajdują się obiekty objęte ochroną zabytków.

Stan projektowany

Parametry projektowane

ul. Kręta – km 0+571,13 (Stolarska) – 0+744,86 (Tysiąclecia)

- Szerokość jezdni 2x2.5m – (WT par. 15 pkt. 4 – zmniejszono szerokość pasa ruchu o 0,25m)

- Szerokość chodnika – 2,23m

- Kategoria drogi: gminna

- Klasa techniczna drogi: L 1/2

- Vp=30km/h

- Długość odcinka objętego rozbudową: 0,173 km

- Nawierzchnia KR1

ul. Stolarska (wlot skrzyżowania)

- Szerokość jezdni 2x2.5m

- Szerokość chodnika – 2,23m

- Klasa techniczna drogi: D 1/2

- Vp=30km/h

- Nawierzchnia KR1

ul. Krzywa (wlot skrzyżowania)

- Szerokość jezdni 2x2.5m

- Szerokość chodnika – 2,23m

- Kategoria drogi: gminna

- Klasa techniczna drogi: D 1/2

- Vp=30km/h

- Nawierzchnia KR1

ul. Tysiąclecia (wlot skrzyżowania - istniejąca)

- Szerokość jezdni 2x3,0m

- Szerokość chodnika – 2,00m

- Kategoria drogi: gminna

- Klasa techniczna drogi: Z 1/2

- Vp=40km/h

- Nawierzchnia KR3

Profil podłużny

Zaprojektowano pochylenie podłużne spełniające wymagania warunków technicznych dla klasy L.

Budowa/rozbudowa skrzyżowań

W zakresie inwestycji projektowane są następujące skrzyżowania

- ul. Kręta (L)  / ul. Stolarska (D) (droga gminna)

- ul. Kręta (L) / ul. Krzywa (D) (droga gminna)

- ul. Kręta (L) / ul. Tysiąclecia (Z) (droga gminna)

Odwodnienie

Zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wód opadowych do projektowanej kanalizacji deszczowej (wg odrębnego opracowania).

Kanalizacja deszczowa realizowana jest na mocy zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych – Zaświadczenie z dnia 22.02.2021 r. Na. AB.6743.2.6.2021.VII. oraz Nr. AB.6743.2.5.2021.VII z dnia 19.03.2021 r.

Kanał technologiczny

W ramach realizacji inwestycji wykonany zostanie kanał technologiczny (wg odrębnego opracowania i zgłoszenia robót).

Konstrukcja nawierzchni

Przyjęto następujące rozwiązania konstrukcji nawierzchni:

Konstrukcja KR1

- W-wa ścieralna z betonowej kostki brukowej koloru szarego – 8cm

- Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 5cm

- W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr.25cm

- W-wa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1/5/2,0 gr. 20cm

___________________________________________________________

gr. 0,58m

Konstrukcja chodnika

- W-wa ścieralna z betonowej kostki brukowej koloru szarego – gr. 8cm

- W-wa podsypki cementowo – piaskowej 1:4 gr. 3cm

- W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr.10cm

- W-wa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1/5/2,0 gr. 10cm

___________________________________________________________

gr. 0,31m

Konstrukcja zjazdu

- W-wa ścieralna z betonowej kostki brukowej koloru grafitowego – gr. 8cm

- W-wa podsypki cementowo – piaskowej 1:4 gr. 3cm

- W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr.15cm

- W-wa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1/5/2,0 gr. 10cm

___________________________________________________________

gr. 0,36m

Konstrukcja pobocza

- W-wa ścieralna z mieszanki niezwiązanej kruszywem C90/3 gr.20cm

___________________________________________________________

gr. 0,20m

Elementy układu drogowego

Zaprojektowano następujące liniowe elementy układu drogowego:

- krawężnik betonowy 15x30

- krawężnik betonowy najazdowy 15x22

- opornik betonowy 12x25 (obramowanie zjazdu)

- obrzeże betonowe 8x30

Projektowane zjazdy

| Zestawienie projektowanych zjazdów |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Kilometraż | Rodzaj zjazdu | Strona | Szerokość jezdni | Skomunikowana działka |
| 1 | 0+606.13 | Indywidualny | Lewa | 4.00 m | 230 |
| 2 | 0+658.08 | Indywidualny | Lewa | 4.00 m | 533 |

Elementy informacyjne dla osób niepełnosprawnych

W zakresie inwestycji nie projektuje się elementów informacyjnych dla osób niepełnosprawnych.

Ogrodzenia trwałe

W zakresie inwestycji nie projektuje się ogrodzeń trwałych.

Rozbiórki

Z uwagi na zakres inwestycji, konieczne jest rozebranie następujących elementów istniejącego zagospodarowania:

- Nawierzchnia gruntowa jezdni

- Utwardzenie terenu:

  - Kruszywo łamane

  - Betonowa kostka brukowa

  - Kamienna kostka brukowa

  - Płyty chodnikowe/płyty drogowe

- Istniejąca infrastruktura techniczna:

  - Słupy elektroenergetyczne

  - Hydranty

  - Słupy oświetleniowe

  - Elementy organizacji ruchu

Roboty ziemne

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie  z normą  PN-S-02205:1998 „Drogi samochodowe. Roboty ziemne.  Wymagania i badania.”

W związku z występowaniem w pasie drogi elementów uzbrojenia terenu, wszelkie prace prowadzone w pobliżu tych urządzeń należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, aby nie doszło do ich uszkodzenia.

Zieleń drogowa

W zakresie inwestycji planuje się wycinkę drzewostanu.

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu. Organizacja ruchu

Przedmiotowa inwestycja powoduje zmiany organizacji ruchu docelowej.

Należy zrealizować oznakowanie, zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu.

Dla przedmiotowej inwestycji zatwierdzona została Stała organizacja ruchu – nr WD.7120.1.6.2022.OP z dn. 12.05.2022 r. nr zatwierdzenia: 83/22.

Etapowanie robót drogowych.

Obowiązkiem wykonawcy jest odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy, umożliwienie dostępu do posesji przyległych oraz wykonaniu oznakowania tymczasowego w oparciu o zatwierdzoną dokumentację tymczasowej organizacji ruchu (organizację ruchu zastępczego).

Przewidywane zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowa użytkowników

Inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników.

Warunki wynikające z potrzeby ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przed:

- nadmiernym hałasem i wibracjami:

Negatywny wpływ na klimat akustyczny terenu objętego planowanym przedsięwzięciem na etapie budowy będzie wynikał głównie z pracy środków transportu, maszyn drogowych i ciężkiego sprzętu (koparki, spycharki, walce drogowe, itp.). Hałas oraz wibracje o charakterze okresowym będą emitowane także podczas transportu samochodami materiałów budowlanych. Przewiduje się, że uciążliwości z nim związane ustaną wraz z zakończeniem tych prac. Ponadto dobra organizacja pracy, zastosowanie urządzeń o niskiej emisji hałasu i wibracji oraz wykonywane robót budowlanych w porze dziennej znacznie ograniczą wpływ na klimat akustyczny.

Na etapie eksploatacji zakłada się, że zastosowane parametry techniczne drogi oraz ułożenie nowej nawierzchni spowodują utrzymanie klimatu akustycznego w granicach dopuszczalnych wartości poziomów dźwięku.

Drogi wchodzące w zakres planowanego przedsięwzięcia połączą przerwane ciągi komunikacyjne oraz umożliwią dojazd do posesji. W związku z powyższym przewiduje się, że natężenie ruchu w ich obrębie będzie nieznaczne, a tym samym nie dojdzie do przekroczenia dopuszczalnych poziomów dźwięku oraz wibracji.

- zanieczyszczeniami powietrza:

Na etapie budowy występować będą uciążliwości związane z emisją substancji zanieczyszczających pochodzących ze spalania w silnikach spalinowych samochodów, pojazdów i maszyn wykorzystywanych przy pracach budowlanych. Przewiduje się także, że podczas prac ziemnych może wystąpić również zjawisko pylenia. Związane będzie ono głównie z wykonywaniem wykopów, nasypów oraz magazynowaniem materiałów.

Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne występujące na etapie budowy planowanego przedsięwzięcia będzie tymczasowe i nie spowoduje trwałych negatywnych zmian w środowisku wywołanych zanieczyszczeniami emitowanymi do powietrza.

Przewiduje się, że oddziaływanie będzie lokalne, krótkotrwałe oraz ustąpi wraz z zakończeniem robót budowlanych.

Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne występujące na etapie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje trwałych negatywnych zmian w środowisku wywołanych zanieczyszczeniami emitowanymi do powietrza.

- zanieczyszczeniami wody i gleby:

Ścieki socjalno – bytowe będą powstawać na etapie budowy i będą związane z funkcjonowaniem zaplecza placu budowy. Będą one odwożone do oczyszczalni ścieków.

Oddziaływanie na środowisko wodno – gruntowe występujące na etapie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje trwałych negatywnych zmian w środowisku wywołanych zanieczyszczeniami emitowanymi do wód oraz gleby.

Uwagi końcowe

- roboty należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej dokumentacji technicznej a także wymaganiami Prawa Budowlanego,

- roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową,

- w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska naturalnego,

- w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów ochrony przeciw pożarowej, bhp, ochrony interesów osób trzecich

- w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać wszystkie przepisy związane z wykonywanymi robotami.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót zawierają Polskie Normy i normy branżowe oraz specyfikacje techniczne robót podane przez zleceniodawcę.

- Wymagania dla materiałów przeznaczonych do robót, jakości, obmiaru i odbioru zawierają Polskie Normy i normy branżowe lub aprobaty techniczne IBDiM. oraz Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r, Dz. U. nr 43.

- Wykonawca jest zobowiązany do dochowania należytej staranności w podejmowanych działaniach. Roboty budowlano-montażowe winien wykonywać ściśle w oparciu o projekt techniczny oraz szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

Opracował:

_____________________________

mgr inż. Bartosz Wojcieszak

upr. bud. nr DOŚ/0096/PBD/17

WARUNKI TECHNICZNE / UZGODNIENIA

| Lp | Instytucja | Nr pisma | Dotyczy | Data pisma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Urząd Gminy Suchy Las | BI.7013.2.4.2020.408 | Uzgodnienie PAB Branży drogowej | 03.03.2022 r. |