PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

DANE OPRACOWANIA

| Temat | Projekt budowy przepustu kanalizacji deszczowej w ul. Klonowej w Suchym Lesie |
| --- | --- |
| Inwestor | Urząd Gminy Suchy Las ul. Szkolna 13 62-002 Suchy Las |
| Adres inwestycji | ul. Klonowa, dz. 860/23, 860/38 Suchy Las |
| Kategoria obiektu | XXVI |
| Branża | Instalacje sanitarne |
| Sygnatura | 22.021 |
| Data opracowania | Wrzesień 2022 |

AUTORZY PROJEKTU

| Projektant | mgr inż. Maciej Kubiak | WKP/0132/POOS/17 DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprawdzający | dr inż. Bartosz Radomski | WKP/0403/PWOS/18 DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH |  |

Spis treści

1.	Inwestor.	12

2.	Podstawa opracowania.	12

3.	Cel i zakres opracowania.	12

4.	Lokalizacja inwestycji.	12

5.	Informacja o obszarze oddziaływania obiektu	12

5.1. Rodzaj i zasięg uciążliwości:	12

5.2.  Zakres obszaru ograniczonego użytkowania	13

6.	Uwagi końcowe.	13

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

| Nr rys. | Tytuł | Skala |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mapa poglądowa | ---------- |
| 2 | Projekt zagospodarowania terenu | 1:500 |

OŚWIADCZENIA I UPRAWNIENIA

Poznań,  wrzesień 2022

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d „Prawa budowlanego” oświadczam, że projekt zagospodarowania terenu dla zadania  „Projekt budowy przepustu kanalizacji deszczowej 
w ul. Klonowej  w Suchym Lesie”, został wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Projektant:							Sprawdzający:

OPIS TECHNICZNY

Opis techniczny

# Inwestor.

Inwestorem budowy przepustu i przebudowy sieci wodociągowej w ul. Klonowej 
w Suchym Lesie jest Urząd Gminy Suchy Las, ul. Szkolna 13.

# Podstawa opracowania.

Opracowanie sporządzono na podstawie następujących materiałów:

- Umowa Wykonawcy z Inwestorem,

- Mapy zasadnicze w skali 1:500, zaktualizowane po trasie projektowanych rurociągów,

- Wypisy z rejestru gruntów

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

- Uzgodnienie z zarządcami terenów i dróg,

- Wizje w terenie,

- Katalogi, literatura, normy, uzgodnienia robocze.

# Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego budowy przepustu kanalizacji deszczowej pod ul. Klonową w Suchym Lesie oraz związanej z nim przebudowy odcinka sieci wodociągowej.

# Lokalizacja inwestycji.

Inwestycja zlokalizowana będzie w obrębie ul. Klonowej w Suchym Lesie, gmina Suchy Las.

# Informacja o obszarze oddziaływania obiektu

Oddziaływanie projektowanego przepustu oraz przebudowy sieci wodociągowej nie będzie wykraczało poza działki objęte zgłoszeniem.

## 5.1. Rodzaj i zasięg uciążliwości:

Planowana inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji hałasu, pyłów, odorów. Przedsięwzięcie zalicza się do tzw. Inwestycji liniowej, której realizacja może spowodować oddziaływanie na środowisko w różnych jego komponentach. Oddziaływanie to ogranicza się do najbliższego otoczenia trasy inwestycji liniowej. Ogólnie oddziaływanie na środowisko występujące w fazie realizacji jest chwilowe, nieciągłe, o niewielkim natężeniu 
i skoncentrowane wzdłuż trasy inwestycji. Wzrost emisji spalin z maszyn budowlanych nie przekroczy dopuszczalnych norm ze względu na charakter liniowy inwestycji i ciągłe przemieszczanie się frontu robót, a  tym samym rozproszenie zanieczyszczeń z emisji spalin. Proces realizacji przedsięwzięcia pociągnąć może za sobą powstawanie odpadów, takich jak kawałki rur, wycinki z połączeń odgałęzień rur oraz nadmiar ziemi powstałej z wykopu. Odpady będą usuwane z miejsca powstawania i gromadzone w wyznaczonym miejscu (teren budowy lub baza wykonawcy), a następnie przekazywane odbiorcy odpadów.

## 5.2.  Zakres obszaru ograniczonego użytkowania

Planowana budowa sieci nie spowoduje powstania obszaru ograniczonego użytkowania.

W trakcie budowy nie przewiduje się zajęcia sąsiednich nieruchomości, lokalizacja inwestycji ogranicza się do dysponowania terenem w zakresie działek objętych projektem budowlanym.

Zakres inwestycji obejmuje następujące działki: dz. 860/23, 860/38, obręb Suchy Las.

# Uwagi końcowe.

- O terminie wykonania wykopów powiadomić należy użytkowników przedmiotowego terenu i urządzeń podziemnych i nadziemnych.

- Projektowane sieci należy wykonać zgodnie z niniejszym projektem, polskimi normami, normami branżowymi, obowiązującymi przepisami technicznymi, BHP i ppoż., instrukcją stosowania rur określoną przez producenta.

- Warunki podane przez NK oraz inne uzgodnienia stanowią integralną część wytycznych wykonawczych.

- Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą Inwestor winien przedłożyć przy spisywaniu protokółu odbioru. Inwentaryzacja ta musi posiadać potwierdzenie zgłoszenia do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej musi zawierać wkreslone nowe uzbrojenie jak również musi być oznaczone jako nieczynne uzbrojenie odcięte ze wskazaniem miejsc odłaczenia tego uzbrojenia od czynnych systemów.

- Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką inżynierską oraz przepisami BHP

- W przypadku uszkodzenia lub naruszenia punktów geodyzyjnych należy je odtworzyć.

- Przed przystapieniem do robót należy wystapić do zarządcy drogi z wnioskiem 
o zajęcie pasa drogowego.

Projektował:

mgr inż. Maciej Kubiak

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

DANE OPRACOWANIA

| Temat | Projekt budowy przepustu kanalizacji deszczowej w ul. Klonowej w Suchym Lesie |
| --- | --- |
| Inwestor | Urząd Gminy Suchy Las ul. Szkolna 13 62-002 Suchy Las |
| Adres inwestycji | ul. Klonowa, dz. 860/23, 860/38, Suchy Las |
| Kategoria obiektu | XXVI |
| Branża | Instalacje sanitarne |
| Sygnatura | 22.021 |
| Data opracowania | Wrzesień 2022 |

AUTORZY PROJEKTU

| Projektant | mgr inż. Maciej Kubiak | WKP/0132/POOS/17 DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprawdzający | dr inż. Bartosz Radomski | WKP/0403/PWOS/18 DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH |  |

Spis treści

1.	Opis projektowanych rozwiązań	3

2.	Przepust kanalizacji deszczowej	3

3.	Studnie na sieci kanalizacji deszczowej	4

4.	Współrzędne punktów na sieci kanalizacji sanitarnej	5

5.	Przebudowa sieci wodociągowej	5

6.	Współrzędne węzłów na sieci wodociągowej	5

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

| Nr rys. | Tytuł | Skala |
| --- | --- | --- |
| 1 | Profil podłużny przepustu | 1:100/500 |

# Opis projektowanych rozwiązań

Projektuje się nowy przepust pod ul. Klonową o średnicy DN800 oraz przebudowę kolidującej z nowym przepustem istniejącej sieci wodociągowej o średnicy DN100.

Przepust zlokalizowany został na wysokości działki 860/23 i ma połączenie z kanałem, który projektowany jest w ramach odrębnego opracowania na zlecenie Spółek Wodnych.

Budowę przepustu oraz przebudowę sieci zaplanowano metodą wykopu otwartego, obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej, a warunki gruntowo-wodne uznano jako proste.

## Przepust kanalizacji deszczowej

Projektuje się przepust kanalizacji deszczowej o średnicy Ø800x27,4mm z rur PP SN8 Lite. Dla rur PP należy stosować przejścia szczelne – tuleje PS osadzone w ścianie studni przez producenta studni.

Wytyczne materiałowe dla rur PP:

- bose końce rur i kształtek powinny być zakończone równo, prostopadle do ich osi 
i zukosowane

- kąt zukosowania powinien wynosić od 15 do 45 st. W stosunku do osi rury

- rury i kształtki muszą być barwione w masie

- dopuszcza się różne konstrukcje kielichów przeznaczonych do łączenia za pomocą uszczelki/pierścienia z elastomeru zapewniające całkowite uszczelnienie połączenia

- połączenia kielichowo – uszczelkowe muszą zapewnić szczelność minimum 0,5 bara

- cechowanie rur i kształtek powinno się wykonać bezpośrednio na elemencie, nadrukowując je lub wytłaczając w sposób trwały i wyraźny, tak aby czytelność była zachowana podczas całego okresu przechowywania, transportu. Cechowanie elementów nie powinno powodować pęknięć lub innych defektów powierzchni, niekorzystnie wpływać na jakość i wytrzymałość rur i kształtek.

Projektowany przepust usytuowany jest na głębokości 2,18-2,26m.

Długość projektowanego przepustu DN800 wynosi 15,61m.

## Studnie na sieci kanalizacji deszczowej

Studnie rewizyjne należy wykonać z elementów prefabrykowanych i wyposażonych w gotowe koryta przepływowe o wysokości równej średnicy kanału. Do łączenia kręgów należy stosować uszczelki odporne na agresywne działanie ścieków odporności 4,0 ≤ pH ≤ 10,0.

Zaprojektowano studzienki inspekcyjne średnicy wewnętrznej DN1200.

W studniach należy fabrycznie zamontować co 25 cm do 30 cm stopnie złazowe (klamry)  w odległości 15 cm od ściany studzienki. Stopnie z prętów stalowych długości L=30cm w tworzywowej otulinie antypoślizgowej w układzie drabinowym. Stopnie złazowe mają spełniać wymogi normy DIN 1212E. W zwężce studni ok. 10 cm pod włazem 
i w odległości 7 cm od ściany należy zamontować poręcz chwytną wykonaną z pręta stalowego pokrytego tworzywem o strukturze antypoślizgowej o średnicy 30mm.

Studnie należy przykryć włazami kanałowymi żeliwnymi nieklawiszującymi, z wkładką gumową, wentylowanymi z betonowym wypełnieniem pokryw, z betonu klasy C35/45, o średnicy Ø600 mm,  korpus z żeliwa o wysokości min. 140mm, klasy D400. Rama oraz pokrywa powinna być mechanicznie obrabiana – przetłaczana. Włazy wykonać na pierścieniu odciążającym. W terenie o nawierzchni nieutwardzonej, włazy kanałowe należy obetonować wraz z pierścieniem betonowym, o średnicy kręgu betonowego i wysokości kręgu zwężkowego (beton min. klasy C16/20). Spocznik w dnie powinien być wykonany "antypoślizgowo" dla zachowania bezpieczeństwa pracy ludzi konserwujących daną studnię.

Przejścia rur przez ścianę studni muszą posiadać oryginalne pierścienie uszczelniające odpowiednie do materiału, z którego wykonane są rury.

Do produkcji studni musi być stosowany beton o cechach:

- klasy minimum C35/45 o w/c ≤ 0,45

- cement siarczanoodporny CEM III A 42,5 lub HSR 42,5 w ilości 360kg/m³,

- kruszywa grube łamane bazaltowe,

- mrozoodporność F150

- nasiąkliwość max 5%

- wodoszczelność W10

Studnie należy posadowić na wypoziomowanej płycie żelbetowej z betonu klasy C12/15, grubości 10 - 15 cm i zagęszczonej podsypce piaskowej grubości 15 cm. Płyta musi być minimum o 0,1 m większa od średnicy zewnętrznej studni.

W studni Kd1 zlokalizowanej na działce 860/23 należy przewidzieć otwór pod docelowe włączenie kanału przewidzianego w koncepcji opracowanej w marcu 2020r. przez firmę AREQ Arkadiusz Kaliski. Dodatkowy otwór należy zaślepić korkiem. Dodatkowo na granicy działek 860/38 oraz 860/8 projektowany kanał również należy zaślepić pod docelową rozbudowę wg. z powyższej koncepcji.

W studni Kd2 należy przewidzieć otwory pod projektowaną sieć kanalizacji deszczowej 
w ramach projektu budowy układu drogowego ul. Klonowej.

## Współrzędne punktów na sieci kanalizacji sanitarnej

| Lp. | Nr węzła | X | Y |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | K1 | 5815605.40 | 6424259.66 |
| 2 | Kd2 | 5815601.38 | 6424261.68 |
| 3 | Kd1 | 5815593.37 | 6424270.45 |

## Przebudowa sieci wodociągowej

Projektuje przebudowę istniejącej sieci wodociągowej Ø110 wykonanej z rur PVC na odcinku oznaczonym na projekcie zagospodarowania terenu oraz profilu podłużnym jako 
W1-W2. Przebudowę sieci należy wykonać z rur PE PN10 SDR17 o średnicy Ø125x7,4mm.

Połączenia elementów przebudowanej sieci wykonać jako zgrzewane.

Projektuje się przebudowę odcinka sieci o długości ok 3,0m.

Przy załamaniach sieci wykonać bloki oporowe z betonu C16/20 oparte o grunt rodzimy zgodnie ze schematem przebudowy. W razie konieczności, przestrzeń pomiędzy blokiem oporowym a ścianą wykopu wypełnić chudym betonem. Dla kształtek miejsce styku z betonem zabezpieczyć taśmą z folii LDPE.

## Współrzędne węzłów na sieci wodociągowej

| Lp. | PZ | X | Y |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | W1 | 5815595.15 | 6424266.13 |
| 2 | W2 | 5815597.67 | 6424267.76 |

Projektował:

mgr inż. Maciej Kubiak

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

PROJEKT BUDOWLANY

OPINIE, DECYZJE, UZGODNIENIA

DANE OPRACOWANIA

| Temat | Projekt budowy przepustu kanalizacji deszczowej w ul. Klonowej w Suchym Lesie |
| --- | --- |
| Inwestor | Urząd Gminy Suchy Las ul. Szkolna 13 62-002 Suchy Las |
| Adres inwestycji | ul. Klonowa, dz. 860/23, 860/38, Suchy Las |
| Kategoria obiektu | XXVI |
| Branża | Instalacje sanitarne |
| Sygnatura | 22.021 |
| Data opracowania | Wrzesień 2022 |

AUTORZY PROJEKTU

| Projektant | mgr inż. Maciej Kubiak | WKP/0132/POOS/17 DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprawdzający | dr inż. Bartosz Radomski | WKP/0403/PWOS/18 DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH |  |

OPINIE, DECYZJE, UZGODNIENIA

- Decyzja Wójta Gminy Suchy Las, pismo nr RK.7230.4.122.2022 z dnia 21.06.2022r.

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – uchwała nr LI/488/01 z dnia 13 grudnia 2001r.

- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT TECHNICZNY

DANE OPRACOWANIA

| Temat | Projekt budowy przepustu kanalizacji deszczowej w ul. Klonowej w Suchym Lesie |
| --- | --- |
| Inwestor | Urząd Gminy Suchy Las ul. Szkolna 13 62-002 Suchy Las |
| Adres inwestycji | ul. Klonowa, dz. 860/23, 860/38, Suchy Las |
| Kategoria obiektu | XXVI |
| Branża | Instalacje sanitarne |
| Sygnatura | 22.021 |
| Data opracowania | Wrzesień 2022 |

AUTORZY PROJEKTU

| Projektant | mgr inż. Maciej Kubiak | WKP/0132/POOS/17 DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprawdzający | dr inż. Bartosz Radomski | WKP/0403/PWOS/18 DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH |  |

Spis treści

1.	Opis projektowanych rozwiązań	3

2.	Przepust kanalizacji deszczowej	3

3.	Studnie na sieci kanalizacji deszczowej	4

4.	Współrzędne punktów na sieci kanalizacji sanitarnej	5

5.	Przebudowa sieci wodociągowej	5

6.	Współrzędne węzłów na sieci wodociągowej	5

1.	Roboty ziemne	5

2.	Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem	5

3.	Montaż rurociągów	5

4.	Zasypywanie i zagęszczanie gruntu	5

5.	Oznakowanie sieci kanalizacji deszczowej	6

6.	Oznakowanie sieci wodociągowej	7

7.	Płukanie i dezynfekcja	7

8.	Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem	7

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

| Nr rys. | Tytuł | Skala |
| --- | --- | --- |
| 1. | Studnia na kanale deszczowym - schemat | ---------- |
| 2. | Podwieszenie uzbrojenia | ---------- |
| 3. | Schemat przebudowy sieci wodociągowej | 1:30 |

Wytyczne wykonawstwa i odbioru robót

## Roboty ziemne

Wykopy otwarte wykonać mechanicznie oraz ręcznie, jako wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych, zabezpieczonych szalunkiem systemowym pełnym.

W miejscach montażu studni wykopy zabezpieczyć należy szalunkiem słupowo-płytowym.

Przyjęto szerokość wykopów 1,1m dla kanałów i 2m dla studni.

Wykopy ręczne obowiązują przy skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem.

Wykonane wykopy należy bezwzględnie oznaczyć i zabezpieczyć przez ustawienie zapór, a w przypadku przejść wykonać je pomostami oporęczowanymi, w godzinach nocnych wykopy oznakować lampami świecącymi w kolorze czerwonym.

## Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem

Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykazano na profilach podłużnych. Krzyżujący się przewód należy podwiesić. W miejscach istniejącego uzbrojenia roboty prowadzić z dużą ostrożnością. W przypadku nienormatywnych skrzyżowań z kablami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi należy na odcinku skrzyżowań i zbliżeń założyć na kablach rury osłonowe dwudzielne z tworzyw sztucznych.

## Montaż rurociągów

Wykonawstwo robót prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” – wymagania techniczne COBRTI INSTAL i z instrukcją montażową producentów. Rurociąg układać na 15 cm podsypce piaskowej zgodnie z projektem wzmocnienia podłoża. Obsypkę piaskową stosować po obu stronach rury do 30 cm nad wierzch rury.

Zakończenie przepustu na działce nr 936/1 należy wykonać poprzez wyprofilowanie skarpy oraz zlicowanie z nią przepustu zgodnie z częścią rysunkową opracowania. Teren wokół kanału DN800 należy umocnić betonowymi płytami ażurowymi.

## Zasypywanie i zagęszczanie gruntu

Zasyp rurociągów w wykopie składa się z dwóch warstw:

- warstwy ochronnej rury o wysokości 30 cm ponad wierzch przewodu

- warstwy do powierzchni terenu

Zasypanie rurociągów przeprowadza się w trzech etapach:

etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury (podsypki) z wyłączeniem odcinków na złączach

etap II - po próbie szczelności złącz, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń (obsypki, 30 cm ponad lico rury)

etap III - zasypanie wykopu warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i ewentualną rozbiórką umocnień ścian wykopu

Warstwę ochronną rurociągu wykonuje się z piasku sypkiego średnioziarnistego bez gród i kamieni. Warstwa ta musi być starannie ubita po obu stronach przewodu.

W gruntach nawodnionych rurociągi należy układać na 15 cm podsypce żwirowej frakcji 
2-8mm.

Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu należy wykonać warstwami 20-30 cm z jednoczesnym usuwaniem zastosowanego umocnienia. Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej, dokonuje się warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i ewentualną rozbiórką umocnień ścian wykopu. Rozebranie umocnienia ścian powinno następować z zachowaniem ostrożności - równolegle z zasypką ze względu na możliwość obsunięcia się wykopu.

W miejscach wykonywania wykopu otwartego warstwy podłoża usunięte w obrębie jezdni należy odtworzyć przy użyciu materiału piaszczysto-żwirowego i zagęszczać warstwami 20-30 cm do uzyskania wskaźnika zagęszczenia:

-  warstwa podsypki: 0,97

- warstwa obsypki: 0,97

- warstwa zasypki w pasie jezdnym: 0,98

- warstwa zasypki poza pasem jezdnym: 0,96

Po zasypaniu wykopów należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu.

przeprowadzić po osiągnięciu przez bloki oporowe odpowiedniej wytrzymałości.

## Oznakowanie sieci kanalizacji deszczowej

Nad przewodami kanalizacji sanitarnej na głębokości 30 cm nad górą rury należy ułożyć taśmę lokalizacyjną koloru brązowego, stanowiącym zabezpieczenie przed uszkodzeniem mechanicznym.

## Oznakowanie sieci wodociągowej

Aby umożliwić oznaczenie trasy projektowanego uzbrojenia specjalistycznym sprzętem pomiarowym należy zastosować rury z wtopionym drutem. Drut należy wyprowadzić po drążku zasuwy i umieścić w skrzynce ulicznej. Należy bezwzględnie zachować ciągłość drutu lokalizacyjnego. Na głębokości 30 cm nad górą rury należy ułożyć taśmę lokalizacyjną koloru niebieskiego, stanowiącym zabezpieczenie przed uszkodzeniem mechanicznym.

## Płukanie i dezynfekcja

Płukanie i dezynfekcję wykonanych przewodów wodociągowych należy wykonać zgodnie 
z podanym schematem:

- dezynfekcja miejscowa

- płukanie sieci wodociągowej

Dezynfekcja sieci wodociągowej

Po skończonym płukaniu wstępnym należy przeprowadzić miejscową dezynfekcję nowego odcinka sieci wodociągowej wraz z armaturą i kształtkami.

Płukanie sieci wodociągowej

W celu otrzymania ostatecznego efektu umożliwiającego przywrócenie sieci do użytku należy przeprowadzić płukanie całego, wyłączonego na czas realizacji, odcinka sieci wodociągowej za pomocą wody wodociągowej w ilości równej minimum 3-krotnej objętości rurociągu.

Płukanie należy zakończyć dopiero w momencie, gdy woda na wypływie będzie wizualnie przezroczysta i bezbarwna, bez wyczuwalnego zapachu chloru. Intensywność płukania powinna być możliwie jak najwyższa dla danych średnic rur.

Wypływ wody po płukaniu przewidziano z hydrantu zlokalizowanego na wysokości działki 860/1.

## Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem

Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykazano na profilach podłużnych. Krzyżujący się przewód należy podwiesić. W miejscach istniejącego uzbrojenia roboty prowadzić z dużą ostrożnością. W przypadku nienormatywnych skrzyżowań z kablami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi należy na odcinku skrzyżowań i zbliżeń założyć na kablach rury osłonowe dwudzielne z tworzyw sztucznych.

Projektował:

mgr inż. Maciej Kubiak